- 同时按“M”键+向右键，仪表显示“rLY.1H”，按“ENT”键；

- 仪表显示五位数值并首位闪烁，用向上键改变闪烁位的数值，向右键改变闪烁位的位置，将数值改成“0000.2”，按“ENT”键；

- 仪表显示“rLY.1L”，按“ENT”键；

- 仪表显示五位数并首位闪烁，用向上键改变闪烁位的数值，向右键改变闪烁位的位置，将数值改成“0000.2”，按“ENT”键；

- 仪表显示“r1H.on”，按向上键，仪表显示“r1L.on”，按“ENT”键；

- 仪表显示“rLY.2H”，按“ENT”键；

- 仪表显示五位数值并首位闪烁，用向上键改变闪烁位的数值，向右键改变闪烁位的位置，将数值改成“0000.3”，按“ENT”键；

- 仪表显示“rLY.2L”，按“ENT”键；

- 仪表显示五位数值并首位闪烁，用向上键改变闪烁位的数值，向右键改变闪烁位的位置，将数值改成“0000.2”，按“ENT”键；

- 仪表显示“r2H.on”，按向上键两次，仪表显示“r2r.on”，按“ENT”键；

- 仪表显示“rLY.3H”，按“ENT”键；

- 仪表显示五位数值并首位闪烁，用向上键改变闪烁位的数值，向右键改变闪烁位的位置，将数值改成“0000.3”，按“ENT”键；

- 仪表显示“rLY.3L”，按“ENT”键；

- 仪表显示五位数值并首位闪烁，用向上键改变闪烁位的数值，向右键改变闪烁位的位置，将数值改成“0000.3”，按“ENT”键；

- 仪表显示“r3H.on”，按“ENT”键；

- 仪表显示“End”，按“ENT”回到正常显示界面即可。

深圳市现代豪方仪器仪表科技有公司 13392863941 0755-26738591